Leviers et balances, équilibres

Programmes :

| CE2 | CM1 |
| --- | --- |
| - Réaliser des équilibres (mobiles, balance romaine, Roberval…) - Mesurer des masses à l’aide de différents types de balances Vocabulaire : balance, masse, équilibre | - Analyser et comparer le fonctionnement de différents objets techniques de la vie quotidienne - Identifier le levier et ses principes (rapport force / distance à l’axe) - Repérer des objets qui utilisent le principe du levier Vocabulaire : axe de rotation, pivot, force, distance, levier |

Equilibre : on qualifiera d’équilibre l’état de repos d’un objet sollicité par plusieurs forces dont la somme est nulle.

L’équilibre est dit stable s’il n’est pas détruit par une faible variation des conditions, instable dans le cas contraire. L’équilibre est indifférent si l’objet, légèrement déplacé de sa position d’équilibre reste de manière stable dans sa nouvelle position

Comment rendre stable un équilibre ?

Quand on suspend un objet : il se place en position d’équilibre stable. Le centre de gravité se trouve sur la verticale passant par le point de suspension, et sous ce point quand l’équilibre est stable. Si le point de suspension et le centre de gravité sont confondus l’équilibre est indifférent.

Quand on pose un objet sur une table, l’équilibre est stable si le centre de gravité se trouve à l’aplomb de la base d’appui. Cet équilibre est d’autant plus stable que la base d’appui est grande et que le centre de gravité est bas.

Force et moment d’une force

L’élève doit être capable d’utiliser les propriétés suivantes :

- Une même force a plus d’effet sur la rotation si elle est appliquée à une plus grande distance de l’axe ;

- Une grande force a plus d’effet qu’une petite force si elle est appliquée à la même distance de l’axe

Les leviers

Fonctions :

Diminuer la force à exercer à l’entrée du système pour exercer un effet déterminé

Augmenter le déplacement en sortie du système par rapport au déplacement en entrée

Un levier est un solide rigide (une barre) pouvant tourner ou pivoter autour d’un axe.

(axe de rotation, force motrice, force résistante)

Leviers inter-appui (pied de biche, paire de ciseaux)

Leviers inter-résistants (casse noix, massicot)

Leviers inter-moteurs (pince à épiler, pince à timbre)